Chương 1: Tổng quan về hệ thống và môi trường phát triển

  - Mục tiêu đề tài

Trong bối cảnh quản lý năng lượng thông minh và Internet of Things (IoT) đang phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng các hệ thống giám sát điện năng tại chỗ và từ xa là vô cùng cần thiết. Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu và triển khai một hệ thống nhúng Linux hoàn chỉnh trên nền tảng BeagleBone Black với các mục tiêu cụ thể sau:

- Giám sát thời gian thực: Thu thập các thông số điện năng (điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng tiêu thụ) từ lưới điện thông qua cảm biến chuyên dụng.

- Tương tác trực quan: Hiển thị các thông số thu thập được lên màn hình OLED SSD1306, giúp người dùng theo dõi dữ liệu tại hiện trường mà không cần thiết bị ngoại vi khác.

- Điều khiển và cấu hình: Cho phép người dùng tương tác qua nút nhấn vật lý để thay đổi các thông số hệ thống, cụ thể là điều chỉnh ngưỡng cảnh báo công suất (Power Limit).

- Kết nối Cloud: Sử dụng giao thức MQTT để đẩy dữ liệu lên hệ thống quản lý tập trung (Cloud), phục vụ việc lưu trữ, phân tích và giám sát từ xa qua Dashboard hoặc Google Sheets.

- Làm chủ công nghệ nhúng: Xây dựng một bản phân phối Linux tinh gọn, tối ưu hóa driver cho phần cứng và lập trình ứng dụng đa luồng trên nền tảng hệ điều hành nhúng.

  - Thành phần phần cứng

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự phối hợp giữa bo mạch xử lý trung tâm và các module ngoại vi thông qua các giao tiếp công nghiệp tiêu chuẩn.

    - Bo mạch chủ BeagleBone Black (BBB)

BeagleBone Black đóng vai trò là bộ não điều khiển toàn bộ hệ thống.

- Vi xử lý: Sử dụng chip AM335x ARM® Cortex®-A8 tốc độ 1GHz của Texas Instruments.

- Đặc điểm nổi bật: Hỗ trợ đầy đủ các giao tiếp nhúng như UART, I2C, SPI và hệ thống chân GPIO dồi dào. Đặc biệt, BBB có khả năng chạy các bản phân phối Linux đầy đủ, cho phép thực hiện các tác vụ phức tạp như quản lý luồng và giao tiếp mạng.

- Vai trò: Chạy hệ điều hành Linux tùy chỉnh, quản lý các trình điều khiển thiết bị (Device Drivers) và thực thi ứng dụng điều khiển chính.

    - Cảm biến đo điện năng PZEM-004T

Để đảm bảo độ chính xác và an toàn khi đo đạc lưới điện AC, hệ thống sử dụng module PZEM-004T.

- Thông số đo: Điện áp (80-260V), Dòng điện (0-100A), Công suất (0-22kW), Tần số và Hệ số công suất.

- Giao tiếp: Sử dụng chuẩn UART với giao thức Modbus RTU, cho phép truyền nhận dữ liệu tin cậy qua khoảng cách xa.

- Cách ly: Module có cơ chế cách ly quang giúp bảo vệ bo mạch BBB khỏi các sự cố từ lưới điện cao áp.

    - Màn hình hiển thị OLED SSD1306

- Công nghệ: Màn hình OLED kích thước 0.96 inch, độ phân giải 128x64 pixel.

- Giao tiếp: Bus I2C (Inter-Integrated Circuit), giúp tiết kiệm chân tín hiệu trên BBB.

- Vai trò: Hiển thị thông tin trạng thái kết nối, giá trị điện năng thực tế và ngưỡng công suất đang cấu hình.

    - Thiết bị nhập (Input Device)

- Thành phần: Các nút nhấn vật lý được kết nối qua chân GPIO.

- Cơ chế: Kết hợp với mạch điện trở kéo lên/xuống và được quản lý bởi Driver thông qua cơ chế ngắt (Interrupt) để đảm bảo phản hồi tức thời.

- Chức năng: Tăng/giảm ngưỡng công suất tối đa. Khi công suất tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo.

    - Thiết bị cảnh báo (LED)

- Thành phần: Sử dụng các đèn LED đơn kết nối trực tiếp với các chân GPIO trên bo mạch BeagleBone Black.

- Quản lý: Được điều khiển thông qua một trình điều khiển thiết bị ký tự (Character Device Driver) tự xây dựng.

- Ý nghĩa: Cung cấp phản hồi thị giác nhanh chóng tại chỗ và kiểm chứng khả năng điều khiển xuất mức logic của hệ điều hành lên phần cứng.

  - Môi trường phát triển phần mềm

    - Hệ điều hành nhúng Buildroot

Thay vì sử dụng các bản phân phối nặng như Debian hay Ubuntu, dự án sử dụng Buildroot để tạo ra một hệ điều hành nhúng tối ưu.

- Đặc điểm: Tự động hóa quá trình biên dịch chéo (Cross-compilation) bao gồm: Toolchain, Bootloader (U-Boot), Linux Kernel và Root File System.

- Lợi ích: Giúp hệ thống khởi động cực nhanh, dung lượng nhỏ gọn (chỉ vài chục MB), loại bỏ các dịch vụ không cần thiết nhằm tăng tính ổn định và bảo mật cho thiết bị nhúng.

    - Ngôn ngữ lập trình C/C++

- Được lựa chọn vì khả năng can thiệp sâu vào tài nguyên hệ thống, quản lý bộ nhớ hiệu quả và tốc độ thực thi cao.

- Sử dụng thư viện chuẩn của Linux (POSIX) để quản lý đa luồng (pthread), giao tiếp thiết bị qua file descriptor và quản lý tín hiệu (signal handling).

    - Giao thức truyền thông MQTT và Broker Mosquitto

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Là giao thức truyền tin gọn nhẹ theo mô hình Publish/Subscribe, cực kỳ phù hợp cho các thiết bị IoT có băng thông thấp hoặc kết nối không ổn định.

- Mosquitto: Sử dụng thư viện libmosquitto để tích hợp khả năng gửi dữ liệu lên MQTT Broker. Dữ liệu được đóng gói dưới định dạng JSON để dễ dàng xử lý tại phía Server (Cloud).

Chương 2: Thiết kế hệ thống và xây dựng driver

2.1. Cấu hình hệ điều hành với Buildroot

2.1.1. Quy trình xây dựng nhân và Rootfs

- Thiết lập cấu hình nền tảng: Sử dụng cấu hình mặc định dành riêng cho chip AM335x: make beaglebone_defconfig.

- Tùy chỉnh Kernel: Thông qua giao diện make linux-menuconfig, tiến hành kích hoạt các tính năng cần thiết như hỗ trợ UART TI OMAP, Driver I2C bus, và GPIO Input/Output. Việc này đảm bảo nhân Linux có khả năng nhận diện các module phần cứng sau khi nạp Device Tree.

- Đóng gói hệ thống: Lệnh make thực hiện biên dịch chéo (Cross-compile) toàn bộ mã nguồn, tạo ra file sdcard.img chứa cả Bootloader, Kernel, Device Tree và Rootfs.

2.1.2. Tích hợp các gói phần mềm hỗ trợ

Hệ thống được cài đặt thêm các công cụ quan trọng thông qua Menuconfig của Buildroot:

- Mosquitto: Bao gồm mosquitto-clients và thư viện libmosquitto để thực hiện giao thức MQTT truyền dữ liệu lên Cloud.

- i2c-tools: Cung cấp lệnh i2cdetect để quét địa chỉ các thiết bị trên bus I2C (như màn hình OLED SSD1306 tại địa chỉ 0x3c).

- evtest: Công cụ chẩn đoán để kiểm tra các sự kiện ngắt từ driver nút nhấn trong thư mục /dev/input/.

2.2. Cấu hình Device Tree

Device Tree (DT) là một cấu trúc dữ liệu mô tả các thành phần phần cứng của hệ thống. Thay vì biên dịch cứng các thông số vào nhân Linux, chúng ta sử dụng Device Tree Source (.dts) để thông báo cho Kernel biết địa chỉ, ngắt và chế độ hoạt động của các chân ngoại vi trên BeagleBone Black.

2.2.1. Cấu hình Pinmux (Pinctrl)

Pinmux là bước quan trọng nhất để thiết lập chế độ hoạt động cho các chân đa năng của vi xử lý AM335x. Chúng ta sử dụng macro AM33XX_PADCONF để xác định địa chỉ thanh ghi và giá trị cấu hình cho từng chân.

- UART1 (P9_24, P9_26): Được thiết lập ở MUX_MODE0 (chế độ mặc định của UART1). Chân RX được cấu hình là INPUT_PULLUP để đảm bảo trạng thái logic ổn định khi không có dữ liệu.

- I2C2 (P9_19, P9_20): Các chân I2C2_SCL và I2C2_SDA được cấu hình sang MUX_MODE3 để hoạt động như bus I2C2. Điều này thể hiện sự linh hoạt trong việc tái định nghĩa chức năng chân của chip AM335x.

- GPIO (LED & Buttons): Chân P9_12 (GPIO60) được cấu hình làm Output cho LED cảnh báo. Chân P8_8 (GPIO67) và P8_10 (GPIO68) được cấu hình làm Input với điện trở kéo lên (PULLUP) cho hai nút nhấn điều khiển ngưỡng công suất.

2.2.2. Hiện thực hóa các Node thiết bị trong .dts

- Cấu hình UART1 cho cảm biến PZEM-004T: Node &uart1 được chuyển trạng thái sang "okay". Bên trong, một sub-node pzem_monitor được tạo ra với thuộc tính compatible để hệ thống tìm kiếm trình điều khiển phù hợp.

&uart1 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&uart1_pins>; status = "okay"; pzem_monitor { compatible = "my-pzem,pzem004t"; }; };

- Cấu hình I2C2 cho màn hình OLED SSD1306: Bus I2C2 được thiết lập tần số 100kHz. Node oled@3c xác định thiết bị nằm tại địa chỉ 0x3c trên bus. Thuộc tính compatible = "solomon,ssd1306" sẽ kích hoạt driver Framebuffer cho màn hình OLED.

&i2c2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&i2c2_pins>; status = "okay"; clock-frequency = <100000>; oled@3c { compatible = "solomon,ssd1306"; reg = <0x3c>; }; };

- Định nghĩa GPIO cho LED và Button: Sử dụng node gpio-leds và gpio-keys (hoặc định nghĩa trực tiếp trong driver tùy biến) để gán các chân GPIO vật lý vào hệ thống quản lý của nhân Linux.

  - LED: gpios = <&gpio1 28 GPIO_ACTIVE_HIGH>; (GPIO60 thuộc bank 1, chân số 28).

  - Buttons: Khai báo các phím nhấn với mã sự kiện KEY_UP và KEY_DOWN để ứng dụng nhận diện lệnh thay đổi ngưỡng công suất.

2.3. Xây dựng trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)

2.3.1. Trình điều khiển thiết bị LED (Character Device Driver)

Trong hệ thống này, LED được điều khiển thông qua một Character Device Driver (Trình điều khiển thiết bị kiểu ký tự). Driver này đóng vai trò là cầu nối giữa User Space (tầng ứng dụng) và Kernel Space (tầng nhân), cho phép người dùng điều khiển trạng thái bật/tắt của đèn LED bằng cách ghi dữ liệu vào một file thiết bị ảo trong thư mục /dev.

      - Nguyên lý hoạt động và cấu trúc dữ liệu

Driver được xây dựng dựa trên cấu trúc thiết bị ký tự tiêu chuẩn của Linux. Cơ chế hoạt động dựa trên việc đăng ký một Major Number để định danh driver và sử dụng cấu trúc file_operations để liên kết các lời gọi hệ thống (system calls) từ người dùng với các hàm xử lý tương ứng trong nhân.

- Cấu trúc file_operations: Đây là thành phần quan trọng nhất, định nghĩa hành vi của driver. Trong mã nguồn, chúng ta tập trung vào hàm .write để tiếp nhận lệnh từ User Space.

- Cơ chế GPIO: Sử dụng thư viện <linux/gpio.h> để tương tác với phần cứng SoC AM335x trên BeagleBone Black, cụ thể là chân GPIO 60.

      - Giải thích các thành phần mã nguồn chi tiết

- Khởi tạo và Đăng ký Thiết bị (__init)

Quá trình khởi tạo thực hiện 4 bước quan trọng để thiết bị có thể sẵn sàng sử dụng:

- register_chrdev: Đăng ký driver với nhân Linux. Bằng cách truyền số 0, nhân sẽ tự động cấp một số Major Number còn trống, tránh xung đột.

- class_create & device_create: Hai hàm này kết hợp với trình quản lý thiết bị udev (hoặc mdev trong Buildroot) để tự động tạo file thiết bị /dev/led_test. Điều này giúp người dùng không cần phải dùng lệnh mknod thủ công.

- gpio_request & gpio_direction_output: Yêu cầu quyền kiểm soát chân GPIO 60 từ nhân và thiết lập chế độ đầu ra (output) với mức logic mặc định là 0 (Tắt).

- Xử lý dữ liệu ghi từ User Space (dev_write)

Hàm này được gọi khi người dùng thực hiện lệnh:

- copy_from_user: Vì vùng nhớ của User Space và Kernel Space là tách biệt, hàm này đảm bảo việc sao chép dữ liệu (ký tự '0' hoặc '1') vào vùng nhớ nhân một cách an toàn.

- gpio_set_value: Dựa trên dữ liệu nhận được, driver sẽ thay đổi mức điện áp tại chân GPIO:

  - Ký tự '1': Xuất mức cao (High) → LED Sáng.

  - Ký tự '0': Xuất mức thấp (Low) → LED Tắt.

- Giải phóng và hủy đăng ký (__exit)

Khi gỡ bỏ driver (rmmod), hàm led_driver_exit sẽ dọn dẹp tài nguyên:

- Tắt LED để đảm bảo an toàn.

- Giải phóng chân GPIO bằng gpio_free.

- Hủy bỏ node thiết bị và lớp thiết bị trong hệ thống để giải phóng bộ nhớ.

      - Quy trình thực thi và kiểm tra

- Biên dịch: Mã nguồn được biên dịch thành module nhân có đuôi .ko (kernel object) bằng Cross-compiler trong môi trường Buildroot.

- Nạp module: Sử dụng lệnh insmod led_driver.ko. Hệ thống sẽ tự tạo /dev/led_test.

- Điều khiển:

  - Bật LED: echo "1" > /dev/led_test

  - Tắt LED: echo "0" > /dev/led_test

    - Trình điều khiển Nút nhấn (Input Device Driver)

Khác với Driver LED hoạt động theo cơ chế thụ động (đợi lệnh từ User Space), Driver nút nhấn cho hệ thống giám sát điện năng được xây dựng như một Input Device. Driver này sử dụng cơ chế Ngắt phần cứng (Interrupt) để phản hồi ngay lập tức các tương tác của người dùng, giúp tối ưu hóa hiệu năng và tài nguyên CPU.

      - Kiến trúc Input Subsystem và cơ chế ngắt

Trong dự án này, trình điều khiển không tạo ra một thiết bị ký tự thông thường mà đăng ký trực tiếp vào Linux Input Subsystem.

- Input Subsystem: Cho phép driver gửi các sự kiện phím bấm (KEY_UP, KEY_DOWN) chuẩn hóa lên tầng ứng dụng. Các sự kiện này được hệ thống quản lý tại /dev/input/eventX.

- Ngắt (Interrupt - IRQ): Thay vì liên tục thăm dò (polling) trạng thái chân GPIO, driver sử dụng ngắt. Khi có sự thay đổi điện áp tại chân GPIO 67 hoặc 68, vi xử lý sẽ tạm dừng các tác vụ hiện tại để thực thi hàm xử lý ngắt (ISR - Interrupt Service Routine).

      - Phân tích các thành phần kỹ thuật trong mã nguồn

- Cấu trúc quản lý dữ liệu (struct button_data): Để quản lý đồng thời hai nút nhấn (Tăng và Giảm ngưỡng công suất), driver sử dụng một cấu trúc dữ liệu tùy chỉnh. Mỗi nút sẽ lưu trữ thông tin về: số chân GPIO, mã phím tương ứng (Key code), và biến last_jiffies để phục vụ thuật toán lọc nhiễu.

- Hàm xử lý ngắt và thuật toán lọc nhiễu (Debounce): Nút nhấn vật lý luôn có hiện tượng rung cơ khí (bounce). Để tránh việc hệ thống nhận nhầm một lần nhấn thành nhiều lần, driver thực hiện:

  - Sử dụng jiffies: driver so sánh thời điểm xảy ra ngắt hiện tại với thời điểm ngắt trước đó. Nếu khoảng thời gian nhỏ hơn 50ms (ngưỡng lọc nhiễu), sự kiện sẽ bị loại bỏ.

  - Báo cáo sự kiện: nếu ngắt hợp lệ, hàm input_report_key sẽ đẩy trạng thái của nút nhấn vào hàng đợi của hệ thống, sau đó input_sync sẽ thông báo cho tầng ứng dụng rằng sự kiện đã hoàn tất và sẵn sàng để đọc.

- Khởi tạo và đăng ký thiết bị (__init):

  - input_allocate_device: cấp phát bộ nhớ cho thiết bị đầu vào mới.

  - set_bit: thông báo cho Kernel biết driver này hỗ trợ các loại sự kiện nào (ở đây là sự kiện phím nhấn EV_KEY).

  - gpio_to_irq: ánh xạ từ chân GPIO vật lý sang số hiệu ngắt tương ứng trong hệ thống.

  - request_irq: đăng ký hàm buttons_isr với nhân Linux, thiết lập chế độ kích hoạt ngắt tại cả cạnh lên và cạnh xuống (nhấn và thả).

      - Quy trình thực thi và tương tác tầng ứng dụng

- Giao tiếp: Khi driver được nạp, hệ thống tạo ra một file sự kiện (/dev/input/event1).

- Tương tác: Ứng dụng giám sát điện năng sẽ mở file này và sử dụng hàm read() hoặc các thư viện như libevdev để nhận dữ liệu.

- Kiểm tra: Có thể sử dụng công cụ evtest trên BeagleBone Black để kiểm tra tín hiệu thực tế: Nhấn nút P8_11, hệ thống báo sự kiện KEY_UP. Nhấn nút P8_12, hệ thống báo sự kiện KEY_DOWN.

    - Trình điều khiển cảm biến đo điện năng (PZEM-004T Driver)

Trình điều khiển cho module PZEM-004T được thiết kế dựa trên kiến trúc Serdev (Serial Device) của Linux Kernel. Đây là phương pháp hiện đại nhất để viết driver cho thiết bị UART, giúp tích hợp thiết bị trực tiếp vào cây thiết bị (Device Tree) và quản lý dòng dữ liệu một cách chuyên nghiệp hơn so với việc sử dụng /dev/ttySx truyền thống.

      - Cơ chế giao tiếp Modbus RTU qua Serdev

Driver thực hiện giao tiếp theo mô hình Master-Slave. BeagleBone Black (Master) gửi lệnh yêu cầu dữ liệu, và PZEM-004T (Slave) phản hồi một khung tin chứa các thông số điện năng.

- Serdev Framework: Driver đăng ký một serdev_device_driver. Khi nhân Linux tìm thấy thiết bị phù hợp trong Device Tree (dựa trên chuỗi compatible), nó sẽ gọi hàm probe để khởi tạo UART với tốc độ Baudrate 9600.

- Giao thức Modbus: Khung lệnh gửi đi là 0x01 0x04 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x70 0x0D. Trong đó:

  - 0x01: Địa chỉ slave.

  - 0x04: Mã hàm đọc thanh ghi đầu vào (Read Input Registers).

  - 0x70 0x0D: Mã kiểm tra lỗi CRC (Cyclic Redundancy Check).

      - Phân tích các thành phần kỹ thuật quan trọng

- Hàm tính toán và kiểm tra CRC (modbus_crc): do môi trường đo điện lưới có nhiễu điện từ rất lớn, việc kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu là bắt buộc. Driver sử dụng thuật toán tính toán CRC-16 Modbus để đối chiếu mã CRC nhận được từ cảm biến. Nếu sai lệch, toàn bộ khung dữ liệu sẽ bị hủy để tránh hiển thị sai thông số.

- Hàm tiếp nhận dữ liệu không đồng bộ (pzem_receive_buf): đây là hàm gọi ngược (callback) được Serdev thực thi khi có dữ liệu từ UART đổ về:

  - Giải mã dữ liệu: PZEM v3 trả về 25 byte. Driver thực hiện ghép các byte đơn lẻ thành các biến 16-bit (Voltage, Frequency) và 32-bit (Current, Power) theo đúng định dạng Big-endian của Modbus.

  - Định dạng đầu ra: Các giá trị thô (raw) được chia cho các hệ số tương ứng (10, 100, hoặc 1000) và chuyển đổi thành chuỗi ký tự dễ đọc, lưu trữ vào vùng đệm message.

- Driver cung cấp một thiết bị ảo tại /dev/pzem_sensor để ứng dụng tầng User-space dễ dàng truy cập:

  - Mỗi khi ứng dụng gọi hàm read(), driver sẽ chủ động gửi lệnh Modbus xuống cảm biến qua UART bằng hàm serdev_device_write_buf.

  - Sau một khoảng trễ ngắn (msleep(300)) để đợi cảm biến phản hồi và ISR xử lý xong, dữ liệu đã định dạng sẽ được sao chép lên User-space thông qua copy_to_user.

      - Đánh giá giải pháp

- Độ tin cậy: Việc triển khai xử lý CRC ngay trong Kernel giúp hệ thống lọc bỏ nhiễu phần cứng hiệu quả trước khi dữ liệu đến tay ứng dụng.

- Hiệu năng: Sử dụng Serdev giúp tránh việc ứng dụng phải mở trực tiếp cổng tty và cấu hình termios phức tạp, đồng thời tận dụng được cơ chế quản lý năng lượng và ngắt của nhân Linux.

- Tính đóng gói: Toàn bộ logic giao thức Modbus của PZEM được đóng gói gọn trong driver, giúp phần phần mềm ứng dụng (App) chỉ cần thao tác đọc file văn bản đơn giản.

    - Trình điều khiển màn hình OLED SSD1306 (I2C Driver)

Trình điều khiển cho màn hình OLED SSD1306 được xây dựng dưới dạng một I2C Client Driver, sử dụng hạ tầng của Linux Kernel để giao tiếp qua bus I2C. Driver này chịu trách nhiệm khởi tạo màn hình và cung cấp giao diện để tầng ứng dụng (User-space) có thể cập nhật dữ liệu hiển thị.

      - Cơ chế hoạt động của Driver

Driver hoạt động dựa trên mô hình Probe & Match. Khi hệ điều hành khởi động, Kernel sẽ quét Device Tree. Nếu tìm thấy một node có thuộc tính compatible = "custom,ssd1306", hàm ssd1306_probe sẽ được kích hoạt để thiết lập thiết bị.

      - Các thành phần chính trong mã nguồn

- Cấu trúc dữ liệu và đăng ký thiết bị: driver sử dụng struct i2c_driver để đăng ký với hệ thống I2C và register_chrdev để tạo một thiết bị ký tự (Character Device) tại /dev/oled_ssd1306. Việc này cho phép tầng User-space tương tác với màn hình như một file thông thường qua lệnh write().

- Giao thức truyền tin I2C (oled_write_reg & oled_write_block). Theo đặc tả của SSD1306, mỗi gói tin I2C gửi đi cần một Control Byte dẫn đầu:

  - 0x00: chỉ thị byte tiếp theo là một lệnh (Command) cấu hình.

  - 0x40: Chỉ thị các byte tiếp theo là dữ liệu (Data) hiển thị trên RAM của OLED. Driver sử dụng hàm i2c_master_send() để đẩy các gói tin này xuống phần cứng.

- Quy trình khởi tạo (ssd1306_init), đây là bước quan trọng nhất, gửi một chuỗi các lệnh cấu hình xuống chip điều khiển SSD1306 ngay khi driver được nạp:

  - Bật bộ bơm nguồn nội (Charge Pump).

  - Thiết lập chế độ quét địa chỉ (Memory Addressing Mode) là Horizontal Mode để dữ liệu tự động xuống dòng.

  - Cấu hình hướng hiển thị (X-mirror, Y-mirror) để phù hợp với hướng lắp đặt vật lý của màn hình.

- Giao diện ghi dữ liệu (oled_dev_write): hàm này thực hiện việc sao chép dữ liệu từ vùng nhớ người dùng (copy_from_user) vào bộ đệm của Kernel, sau đó gọi oled_write_block để truyền toàn bộ 1024 byte (tương ứng độ phân giải 128x64 pixels) xuống màn hình trong một khung truyền I2C duy nhất, giúp tối ưu tốc độ làm mới màn hình.

      - Quản lý tài nguyên (ssd1306_remove)

Hàm này thực hiện việc sao chép dữ liệu từ vùng nhớ người dùng (copy_from_user) vào bộ đệm của Kernel, sau đó gọi oled_write_block để truyền toàn bộ 1024 byte (tương ứng độ phân giải 128x64 pixels) xuống màn hình trong một khung truyền I2C duy nhất, giúp tối ưu tốc độ làm mới màn hình.